光明电力 - 居民用电常见问题与解决方案 (FAQ)

欢迎使用光明电力客户服务指南。本章节汇总了用户关于新装电表、电费缴纳、故障报修及安全用电的高频问题。

Q1: 如何通过“网上国网”APP申请个人新装电表？

A:   申请个人新装（增容）业务需遵循以下步骤：

1.    下载登录  ：在手机应用商店搜索“网上国网”并下载，完成实名认证注册。

2.    业务入口  ：登录后点击首页【办电】->【新装】。

3.    填写信息  ：

用电地址  ：需精确到门牌号。

用电容量  ：一般居民家庭建议申请 8kW - 12kW。

证件上传  ：需上传  产权证明  （房产证、购房合同或土地使用证）原件照片，以及  申请人身份证  正反面照片。

4.    预约时间  ：选择您方便的时间等待工作人员上门勘查。

5.    装表接电  ：勘查合格后，我们将在3个工作日内完成电表安装。

Q2: 电费缴纳后未恢复供电，如何处理？

A:   针对智能费控电表，请按以下逻辑排查：

1.    确认支付状态  ：检查微信/支付宝/银行卡是否已扣款成功，有时银行系统延迟可能导致到账滞后（最长不超过2小时）。

2.    手动复电操作  ：

若电表屏幕黑屏，短按电表右侧白色按钮唤醒屏幕。

观察屏幕显示字符，若显示“拉闸”或“欠费”，且按键无反应，请打开“网上国网”APP，进入【我的】->【户号管理】，点击【复电】按钮。

3.    检查空开  ：若APP显示已复电，家中仍无电，请检查电表下口的入户空气开关是否跳闸，尝试向上推闸。

4.    紧急求助  ：若上述操作后仍未通电，请直接拨打24小时服务热线   95598  ，提供您的10位户号，客服将为您执行远程强制复电指令。

Q3: 如何查询每日峰谷电价及用电量明细？

A:

-   峰谷时段划分  ：

-   峰段  ：08:00 - 22:00 （电价：0.558元/度）

-   谷段  ：22:00 - 次日08:00 （电价：0.288元/度）

-   查询路径  ：登录“网上国网”APP -> 【电量电费】 -> 选择对应月份 -> 点击【日用电量】。系统将以柱状图形式展示每日各时段用电量。建议空调、电动汽车充电桩尽量安排在谷段运行，可节省约40%电费。

Q4: 家里频繁跳闸是什么原因？

A:   频繁跳闸通常由以下原因导致：

1.    过载  ：同时使用的电器总功率超过空气开关额定值（如：同时开启空调、电暖器、热水器）。建议错峰使用大功率电器。

2.    漏电  ：老旧电器内部绝缘破损导致漏电。请尝试逐个拔掉电器插头，插回时观察是否跳闸，以此定位故障电器。

3.    短路  ：电线老化或接线错误导致火线与零线直接接触。此情况需立即停止合闸，并联系有资质的电工检修。

Q5: 关于阶梯电价的详细计算规则是什么？

A:   居民阶梯电价按年度累计用电量计算，每年1月1日清零重置。

-   第一档  ：年用电量 ≤ 2760度，电价为 0.5283元/度。

-   第二档  ：2760度 < 年用电量 ≤ 4800度，电价为 0.5783元/度（每度加价0.05元）。

-   第三档  ：年用电量 > 4800度，电价为 0.8283元/度（每度加价0.30元）。

注：城乡“低保户”和农村“五保户”每月免费享受15度电量。

Q6: 租户退租时，如何办理电表过户？

A:   租户退租时，原房主需携带身份证及房产证前往营业厅，或通过“网上国网”APP办理【更名/过户】业务。务必结清当前账单，否则新户主将无法绑定该户号。